# RJ系列场强仪产品介绍

### RJ-Ⅱ 高频近区电磁场强测量仪 （指针式）

产品名称：RJ-2高频近区电磁场强测量仪

详细介绍：RJ-2型高频近区电磁场强测量仪专门用于测定中短波范围近区场的电场和磁场强度，主要应用于劳动保护、环境监测、卫生防疫等工作中。

ＲＪ－２型高频近区电磁场强仪，是一种专门用于测定中短波范围近区场的电场和磁场强度的仪器，主要应用于劳动保护、环境保护、劳动卫生等工作中.专门用于测量高频焊接、高频热合机、高频淬火、射频医疗设备、调频广播、电视发射机等高频设备的近区场强和环境场强，以便跟据标准确定危害范围，并采取相应的有效防护措施。可供劳动保护、环境监测、卫生防疫、科研、部队、学校、工厂等与高频作用有关的单位使用。 
仪器具有体积小，精度高、便于携带、操作方便、比同等进口产品价格低廉等特点 
ＲＪ－２型高频(近区)电磁场强仪技术性能指标：

- 适用频率范围:
200ＫＨz－30ＭＨz

- 场强测量范围：

A、电场量程:１Ｖ／m－1500Ｖ／m ，量程分四档：

- 0－50V/m

- 0—250V/m

- 0－500V/m

- 0－1500V/m

B、磁场量程： 1A/m-300A/m

Ⅰ、工作频率在200KHz－5MHz，强度在1A/m－300A/m，使用大环天线

Ⅱ、工作频率在5KHz－30MHz，强度在1A/m-100A/m，使用小环天线

量程分四档：

- 0－10A/m

- 0－50A/m

- 0－100A/m

- 0－300A/m

三、误差：整机测量误差±30%
四、电源：6F22－9V、  4F22－ 6V叠层电池各一个。

五、使用条件：

  - 环境温度为-10℃～＋40℃

  - 相对温度80％以下

  - 测量时人体应离探头0.5M以上

  - 电池工作电压不低于表头上的红色标志线

六、样式：携带式

七、尺寸：包装箱尺寸 440mm×320mm×120mm

八、约2kg

## RJ-Ⅲ 高频近区电场测量仪 (指针式）

产品名称：RJ-3高频近区电场测量仪

详细介绍：RJ-3高频近区电场测量仪是专门用于测量高频焊接机、高频热和机、高频理疗机、调频广播,电视发射等高频设备附近的电场强度.可供劳动保护、环境检测、卫生防疫、科研、部队、学校工厂等跟高频电场有关的单位使用。

ＲＪ－３型高频近区电场测量仪是一种专门用于测定中短波范围近区场的电场和磁场强度的仪器，主要应用于劳动保护、环境保护、劳动卫生等工作中，专门用于测量高频焊接、高频热合机、高频淬火、射频医疗设备、调频广播、电视发射机等高频设备的近区场强和环境场强，以便跟据标准确定危害范围，并采取相应的有效防护措施。可供劳动保护、环境监测、卫生防疫、科研、部队、学校、工厂等与高频作用有关的单位使用。

仪器具有体积小，精度高、便于携带、操作方便、比同等进口产品价格低廉等特点
ＲＪ－3型高频（近区）电场测量仪性能指标：
     一、 使用频率范围：    20～200MHz
     二、   测量范围：    0～450V/m
           第一档    0～30V/m
              第二档    30～150V/m
            第三档    50～450V/m
     三、   误差：    整机测量误差±30%
     四、使用条件：    环境温度    －10～+40℃
         相对湿度    80%以下
       五、 电源    4F22型6V叠层电池二节
       六、 样式：    携带式
       七、 尺寸：    包装箱尺寸    440mm×320mm×120mm
       八、重量：    约2kg

RJ－5型工频电场（近区）场强仪 （数显式）

产品名称：RJ-5型工频电场（近区）场强仪

详细介绍：RJ-5型工频电场（近区）场强仪，主要用于测量高压输变电系统，配电室，感应炉，地铁，电动机车，医疗设备，烘干设备，计算机等具有电磁辐射作业场所的电场强度。可供劳动保护，职业病防治，环境检测保护，环境卫生等相关单位使用。

RJ-5型工频电场（近区）场强仪性能指标：

- 频率范围：30 Hz～2000Hz

- 量程：1～20000v/m

- 测量误差：±1.5dB

- 使用条件：

  - 环境温度：－10～＋40℃

  - 相对湿度：80％以下

  - 电源：两组（1）8.4v充电电池、（2）6F22  9v 叠层电池

  - 样式：携带式

  - 仪器尺寸：450mm×100mm×50mm

  - 外包装箱尺寸：440mm×320mm×100mm

  - 重量：550g